竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）

广东省从化监狱

采联国际招标采购集团有限公司

二零二五年六月

第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn/）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

四、竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况或因自身原因放弃成交资格的供应商不得再参与采购人的项目竞价（如有特殊情况以采购人最终确认为准）。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可，格式详见附件。

- 报名供应商须是：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的货物、设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；在本项目中不允许分包且不接受联合竞价；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-专项查询-重点领域严重失信主体名单查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。以上四类查询分别截图加盖公章扫描为一个PDF文件上传）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

1）本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的；

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）；

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

五、联系方式

1、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

2、采购人联系人及联系电话：

广东省从化监狱采购办余先生 020-37976411。

3、监督部门及监督电话（监督电话不对采购项目内容咨询进行解答）：

广东省从化监狱纪检与审计科 020-37513900。

第二章 采购需求书

说明：

响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交付的期限 | 项目预算金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次） | 15台 | 合同签订后15个工作日内完成货物验收、交付使用 | 人民币127500元 |

- 项目概况

- 项目名称：广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）

- 采购预算：人民币127500元

- 项目要求：按采购人需求整批采购，由成交供应商包配送、售后服务等项目相关内容。

- 报价要求

报价包含但不限于以下全部费用：主要包含产品价款、税金、运输费用、安装调试、电子证据管理软件、通过专用内网连接服务器、零配件及实现执法记录仪资料储存至服务器并在专用内网查看、下载等与项目相关的所有费用。

- 采购清单

| 序号 | 商品 | 品牌型号 | 参数特征 描述 | 采购数量 | 单位 | 最高单价（元） | 最高总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪采集站 | 品牌：警翼； 型号：W1-2T。 | 参照附表1：功能要求、附表2：技术参数 | 15 | 台 | 8500 | 127500 | 专用内网、服务器由采购人提供，不包含在采购项目 |

附表1：功能要求：

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接入注册 | 接入执法记录仪后，过管理员密码验证和关联配置可以完成注册。对已经注册过的执法记录仪，执法数据采集设备能获取执法记录仪的编号、用户名称、用户单位等信息。 |
| 2 | 数据采集 | 执法数据采集设备自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等资料数据，并对执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性进行验证，保证采集的数据应能正常浏览。 |
| 3 | 数据浏览 | 执法数据采集设备应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。 |
| 4 | 数据检索 | 执法数据采集设备应能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。 |
| 5 | 数据上传 | 执法数据采集设备应能自动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器,应能设置自动上传时间。 |
| 6 | 执法记录仪数据清空 | 执法数据采集设备应能自动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。 |
| 7 | 数据自动删除 | 执法数据采集设备应能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被自动删除。 |
| 8 | 时间校正 | 执法数据采集设备应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。 |
| 9 | 充电 | 执法数据采集设备应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电。 |
| 10 | 信息与状态显示 | 执法数据采集设备应能显示每台接入的执法记录仪的设备信息（包括但不限于执法记录仪产品序号、用户名称、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等）和执法数据采集设备存储总容量、剩余容量、连接接口编号等信息，未接入执法记录仪的接口，应提示当前接口状态为空闲。 |
| 11 | 用户权限管理 | 执法数据采集设备应设置操作权限，未经授权的用户不可对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限应有分级管理机制。 |
| 12 | 数据完整性 | 执法数据采集设备在数据采集过程中应保证数据完整性，要求如下： a）执法数据采集设备在数据采集过程中可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和执法数据采集设备中存储的数据应不丢失； b）执法数据采集设备出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和执法数据采集设备中存储数据及配置信息应不丢失，且在下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集。 |
| 13 | 日志 | 执法数据采集设备应能自动对设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移出、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。 |
| 14 | 故障报警 | 当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应介于65dB(A)～90 dB(A)范围内, 持续时间不应小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失。 |
| 15 | 数据存储 | 执法数据采集设备应能依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型等中的一种或多种条件对数据进行分类保存。 |
| 16 | 软件升级 | 执法数据采集设备运行软件应能实现本地升级或通过管理服务器远程升级。 |
| 17 | 优先采集 | 执法数据采集设备可具有优先采集接口，当此接口接入执法记录仪后，可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据，优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集。 |
| 18 | 文件格式转换 | 执法数据采集设备可对保存的视音频、音频或照片文件进行格式转换。 |
| 19 | 屏幕显示与物理采集位置对应 | 执法数据采集设备显示的接口编号可与其物理采集接口位置一一对应。 |
| 20 | 接入能力 | 最多可支持同时接入8台执法记录仪，可通过USB线方式接入执法记录仪。 |
| 21 | 充电电流 | 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下各采集接口的最大充电电流应均不小于480mA。 |
| 22 | 数据采集速率 | 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于2.4MB/s。 |
| 23 | 工作噪声 | 执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声不大于60dB（A）。 |
| 24 | 管理软件数据浏览 | 管理软件应能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。 通过管理软件浏览本地存储数据时，应具备以下功能： a）播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整、逐帧播放、慢播、快播、循环播放、连续播放、全屏播放等视音频播放功能； b）播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整的音频播放功能； c）切换上/下一个文件、缩放、全屏显示的照片浏览功能； d）切换上/下一个文件的日志浏览功能。 |
| 25 | 管理软件文件标记及信息备注 | 通过管理软件应能在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。应能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。 |
| 26 | 管理软件数据检索 | 通过管理软件应能对视音频、音频、照片和日志等数据依据数据类型（包括但不限于用户名称、单位名称、时间、文件类型等）进行查询，应支持单一条件或多重条件进行查询。 |
| 27 | 管理软件数据删除 | 通过管理软件应能手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不应被自动删除。 |
| 28 | 管理软件信息编辑 | 通过管理软件应能对接入执法数据采集设备的执法记录仪的使用者信息（包括但不限于使用者姓名、用户名称、单位名称、单位编号）进行编辑。 |
| 29 | 管理软件用户权限管理 | 通过管理软件应能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限。 |
| 30 | 管理软件截图 | 通过管理软件在播放视频文件过程中应能截取与视频分辨率相同的图片，但不影响视频的正常播放。 |
| 31 | 管理软件数据下载 | 通过管理软件应能对执法数据采集设备上传的视音频、音频、照片和日志等数据进行下载并保存。 |
| 32 | 管理软件数据统计 | 通过管理软件应能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、用户名称、单位名称、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视音频、音频、照片和日志等数据进行统计，并自动生成报表。 |
| 33 | 管理软件参数配置 | 通过管理软件应能进行使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间等参数的配置。 |
| 34 | 管理软件时间校正 | 管理软件应能校正与之连接的执法数据采集设备的时间,时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。 |
| 35 | 管理软件状态监测 | 管理软件应能监测系统内执法数据采集设备的网络连接状态。 |
| 36 | 管理软件日志 | 通过管理软件应能对系统运行状态及操作进行日志记录，日志内容包括但不限于用户登录/注销、参数配置、数据查询、下载及删除等。 |
| 37 | 存储容量 | 执法数据采集设备最大可支持48TB的物理存储容量。 |
| 38 | 兼容性 | 兼容TCL、致业、名都、华德安等主流品牌的执法记录仪。 |

附表2：技术参数:

| 项目 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 显示模组 | 显示屏 | 8寸液晶显示屏，电容触摸 |
|  | 分辨率 | 800×1280 |
| 核心板卡模组 | 主板 | 工业主板 |
|  | CPU | 主频2.0GHz |
|  | 内存 | 4GB DDR3 1600MHz |
|  | USB接口 | 8个记录仪接口+2个外置USB接口 |
|  | Sata接口 | 1*SATA\1*MSATA |
|  | 内存插槽 | 支持2个内存插槽，最大支持16G |
|  | SSD | 64G固态硬盘 |
|  | 机械硬盘 | 最大支持2块机械硬盘 |
|  | 硬盘位 | 2个3.5英寸机械硬盘盘位 |
|  | 电源功率 | DC 12V 12.5A 150W |
|  | 电源特性 | 额定电压AC 220V 50～60Hz，支持宽压范围85～260V |
| 接口 | 过载保护 | 过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护 |
|  | 采集充电接口 | Mini\Type-C USB接口8个，充电电流≤1A |
|  | 网口 | 1个RJ45 千兆网络接口 |
| 环境可靠性能 | 电源接口 | 1个AC220V电源接口 |
|  | 工作环境温度 | -15～55 °C |
|  | 工作环境相对湿度 | 5％～93%RH，无凝结 |
| 外观尺寸 | 尺寸 | 约420×305×355(mm) |
|  | 重量 | 约13.5kg |

- 商务要求

  - 交付的期限和地点

1、交付的期限：合同签订后15个工作日内完成货物验收、交付使用。

2、交付的地点：广东省从化监狱。

  - 合同货物验收

1、货物验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

2、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

3、各种货物必须提供装箱清单，成交供应商上门安装并进行测试。

4、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担；

5、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同货物交付的成功完成。补货、换货的相关费用由成交供应商承担；

6、成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

  - 交付验收标准依次序对照适用标准

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2、符合竞价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3、货物来源符合国家官方标准。

  - 货物要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

  - 合同签订和履约保证金

1、合同签订：成交供应商与采购人在采购结果确认之日起15个工作日内签订合同。

2、履约保证金提交说明

- 时间：合同签订之日起5个工作日内；

- 金额：合同总金额的5%；

- 方式：银行转账。

3、履约保证金退还说明：

- 时间、方式和条件：成交供应商履行完成合同约定权利义务事项之日起15个工作日内退还，不计利息。

- 成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿。

4、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

（1）未按要求随货提供相关票证；

（2）货物质量验收不合格；

（3）未按采购人采购计划时间供货；

（4）未按采购人指定地点送货；

（5）货物出现质量问题，成交供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

（6）成交供应商工作人员不遵守采购单位各项管理规定。

5、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

（1）供应货物品种、品牌、型号规格或质量等级与合同不符；

（2）在包装、运输等环节不符合安全要求；

（3）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购人业务部门，造成无法及时联系；

（4）对采购人的售后服务通知，成交供应商未能在48小时内有效解决，且未能免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

6、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

（1）成交供应商的工作人员不遵守采购人管理规定，或造成社会不良影响；

（2）对采购人的售后服务通知，成交供应商未能在5天内（包含5天）有效解决，且未能免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

7、如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分或全部扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

8、如成交供应商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前15天以书面形式告知采购人并经采购人同意，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还，且成交供应商需承担赔偿采购人因此造成的损失。

  - 包装和运输

1、成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏。

2、运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

3、成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

  - 安装人员在采购人单位范围内安装时必须遵守下列规定：

1、不得对采购人单位内设备、设施拍照、摄像或录音；

2、不得大声喧哗，影响采购人单位内人员正常工作、作息；

3、不得破坏采购人设施；

4、不得向无关人员谈及采购人工作秘密，或从事其他有碍监管安全的行为；

5、外来车辆应按指定位置停放并熄火，

6、外来人员若违反本管理规定，采购人将责成成交供应商将其解聘、辞退或调离，有违法行为的送司法机关处理。

7、秉承“谁安装谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

  - 安全文明要求

1、成交供应商在采购项目实施期间，应严格遵守国家、省、市有关安全生产、消防等法律、法规和规章制度，在用水、用电、动火等操作时，始终坚持贯彻落实安全第一的底线，做好防护、防范措施，落实安全责任，增强人员的安全生产意识，加强作业现场的组织管理，所有作业人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和采购人相关制度，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故和工伤责任事故，死亡人数为零，并确保各方人员的安全，在采购项目实施期间由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切经济、法律责任。

2、成交供应商须做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，人员及车辆实行持证作业，确保安全。

3、成交供应商须负责施工过程中所涵盖的各种安全责任（包括人身意外等），采购人一概不负任何责任。

  - 售后服务

1、保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力等不可抗拒力、人为因素等造成的除外)在质保期内由成交供应商负责免费上门质保。

2、保修期：保修期为3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

3、对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

4、保修期内，所有产品的维修均为免费（人为损坏除外），所有产品维修为上门服务或邮寄回厂家（邮寄费用均由成交供应商承担），由此产生的费用均不再收取。

5、保修期内，如成交供应商有超过3次（不含3次）未在5天内维修完毕或未免费提供同档次的货物予采购人临时使用的情况，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

6、在采购人具备国产化改造的条件下，成交供应商需配合采购人完成执法记录仪采集站国产化适配。

  - 付款及结算方式

1、合同款支付：

- 全部合同货物到达交货地点，并验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，采购人自收到发票之日起15个工作日内向成交供应商支付合同总价的100%。

- 按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同成交供应商均必须与成交供应商名称一致；

2、付款方式：银行转账。

- 其他要求

- 成交供应商须严格遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露采购人情况。

- 成交供应商的行为不得违反广东省纪委近期发布的《关于推动构建新型政商关系的若干意见》的规定，一经发现可立即终止合作，并对不廉洁的竞价企业及其负责人拉入“黑名单”，确保构建“亲”“清”新型警商关系。

第三章 报价附件

## 报 价 表

| 序号 | 商品 | 品牌型号 | 参数特征 描述 | 采购数量 | 单位 | 最高单价（元） | 单价报价（元） | 小计报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪采集站 | 品牌：警翼； 型号：W1-2T。 | 参照附表1：功能要求、附表2：技术参数 | 15 | 台 | 8500 |  |  | 专用内网、服务器由采购人提供，不包含在采购项目 |
| 总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；

- 报价的小数点后保留2位有效数。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

致：广东省从化监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省从化监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物、设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）合同

需方(以下简称甲方)：广东省从化监狱

供方(以下简称乙方):

根据相关法律、法规的规定，在平等、自愿和诚实信用的基础上，经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）事宜达成如下条款：

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交付的期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次） | 15台 | 合同签订后15个工作日内完成货物验收、交付使用 | 人民币 元 |

- 合同金额要求

- 项目名称：广东省从化监狱执法记录仪采集站采购项目（第二次）

- 合同金额：人民币       元（包含但不限于以下全部费用：主要包含产品价款、税金、运输费用、安装调试、电子证据管理软件、通过专用内网连接服务器、零配件及实现执法记录仪资料储存至服务器并在专用内网查看、下载等与项目相关的所有费用。）

- 项目要求：按甲方需求整批采购，由乙方包配送、售后服务等项目相关内容。

- 采购清单

| 序号 | 商品 | 品牌型号 | 参数特征 描述 | 采购数量 | 单位 | 合同单价（元） | 合同总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪采集站 | 品牌：警翼； 型号：W1-2T。 | 参照附表1：功能要求、附表2：技术参数 | 15 | 台 |  |  | 专用内网、服务器由甲方提供，不包含在采购项目 |

附表1：功能要求：

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接入注册 | 接入执法记录仪后，过管理员密码验证和关联配置可以完成注册。对已经注册过的执法记录仪，执法数据采集设备能获取执法记录仪的编号、用户名称、用户单位等信息。 |
| 2 | 数据采集 | 执法数据采集设备自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等资料数据，并对执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性进行验证，保证采集的数据应能正常浏览。 |
| 3 | 数据浏览 | 执法数据采集设备应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。 |
| 4 | 数据检索 | 执法数据采集设备应能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。 |
| 5 | 数据上传 | 执法数据采集设备应能自动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器,应能设置自动上传时间。 |
| 6 | 执法记录仪数据清空 | 执法数据采集设备应能自动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。 |
| 7 | 数据自动删除 | 执法数据采集设备应能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被自动删除。 |
| 8 | 时间校正 | 执法数据采集设备应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。 |
| 9 | 充电 | 执法数据采集设备应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电。 |
| 10 | 信息与状态显示 | 执法数据采集设备应能显示每台接入的执法记录仪的设备信息（包括但不限于执法记录仪产品序号、用户名称、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等）和执法数据采集设备存储总容量、剩余容量、连接接口编号等信息，未接入执法记录仪的接口，应提示当前接口状态为空闲。 |
| 11 | 用户权限管理 | 执法数据采集设备应设置操作权限，未经授权的用户不可对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限应有分级管理机制。 |
| 12 | 数据完整性 | 执法数据采集设备在数据采集过程中应保证数据完整性，要求如下： a）执法数据采集设备在数据采集过程中可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和执法数据采集设备中存储的数据应不丢失； b）执法数据采集设备出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和执法数据采集设备中存储数据及配置信息应不丢失，且在下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集。 |
| 13 | 日志 | 执法数据采集设备应能自动对设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移出、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。 |
| 14 | 故障报警 | 当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应介于65dB(A)～90 dB(A)范围内, 持续时间不应小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失。 |
| 15 | 数据存储 | 执法数据采集设备应能依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型等中的一种或多种条件对数据进行分类保存。 |
| 16 | 软件升级 | 执法数据采集设备运行软件应能实现本地升级或通过管理服务器远程升级。 |
| 17 | 优先采集 | 执法数据采集设备可具有优先采集接口，当此接口接入执法记录仪后，可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据，优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集。 |
| 18 | 文件格式转换 | 执法数据采集设备可对保存的视音频、音频或照片文件进行格式转换。 |
| 19 | 屏幕显示与物理采集位置对应 | 执法数据采集设备显示的接口编号可与其物理采集接口位置一一对应。 |
| 20 | 接入能力 | 最多可支持同时接入8台执法记录仪，可通过USB线方式接入执法记录仪。 |
| 21 | 充电电流 | 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下各采集接口的最大充电电流应均不小于480mA。 |
| 22 | 数据采集速率 | 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于2.4MB/s。 |
| 23 | 工作噪声 | 执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声不大于60dB（A）。 |
| 24 | 管理软件数据浏览 | 管理软件应能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。 通过管理软件浏览本地存储数据时，应具备以下功能： a）播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整、逐帧播放、慢播、快播、循环播放、连续播放、全屏播放等视音频播放功能； b）播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整的音频播放功能； c）切换上/下一个文件、缩放、全屏显示的照片浏览功能； d）切换上/下一个文件的日志浏览功能。 |
| 25 | 管理软件文件标记及信息备注 | 通过管理软件应能在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。应能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。 |
| 26 | 管理软件数据检索 | 通过管理软件应能对视音频、音频、照片和日志等数据依据数据类型（包括但不限于用户名称、单位名称、时间、文件类型等）进行查询，应支持单一条件或多重条件进行查询。 |
| 27 | 管理软件数据删除 | 通过管理软件应能手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不应被自动删除。 |
| 28 | 管理软件信息编辑 | 通过管理软件应能对接入执法数据采集设备的执法记录仪的使用者信息（包括但不限于使用者姓名、用户名称、单位名称、单位编号）进行编辑。 |
| 29 | 管理软件用户权限管理 | 通过管理软件应能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限。 |
| 30 | 管理软件截图 | 通过管理软件在播放视频文件过程中应能截取与视频分辨率相同的图片，但不影响视频的正常播放。 |
| 31 | 管理软件数据下载 | 通过管理软件应能对执法数据采集设备上传的视音频、音频、照片和日志等数据进行下载并保存。 |
| 32 | 管理软件数据统计 | 通过管理软件应能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、用户名称、单位名称、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视音频、音频、照片和日志等数据进行统计，并自动生成报表。 |
| 33 | 管理软件参数配置 | 通过管理软件应能进行使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间等参数的配置。 |
| 34 | 管理软件时间校正 | 管理软件应能校正与之连接的执法数据采集设备的时间,时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。 |
| 35 | 管理软件状态监测 | 管理软件应能监测系统内执法数据采集设备的网络连接状态。 |
| 36 | 管理软件日志 | 通过管理软件应能对系统运行状态及操作进行日志记录，日志内容包括但不限于用户登录/注销、参数配置、数据查询、下载及删除等。 |
| 37 | 存储容量 | 执法数据采集设备最大可支持48TB的物理存储容量。 |
| 38 | 兼容性 | 兼容TCL、致业、名都、华德安等主流品牌的执法记录仪。 |

附表2：技术参数:

| 项目 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 显示模组 | 显示屏 | 8寸液晶显示屏，电容触摸 |
|  | 分辨率 | 800×1280 |
| 核心板卡模组 | 主板 | 工业主板 |
|  | CPU | 主频2.0GHz |
|  | 内存 | 4GB DDR3 1600MHz |
|  | USB接口 | 8个记录仪接口+2个外置USB接口 |
|  | Sata接口 | 1*SATA\1*MSATA |
|  | 内存插槽 | 支持2个内存插槽，最大支持16G |
|  | SSD | 64G固态硬盘 |
|  | 机械硬盘 | 最大支持2块机械硬盘 |
|  | 硬盘位 | 2个3.5英寸机械硬盘盘位 |
|  | 电源功率 | DC 12V 12.5A 150W |
|  | 电源特性 | 额定电压AC 220V 50～60Hz，支持宽压范围85～260V |
| 接口 | 过载保护 | 过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护 |
|  | 采集充电接口 | Mini\Type-C USB接口8个，充电电流≤1A |
|  | 网口 | 1个RJ45 千兆网络接口 |
| 环境可靠性能 | 电源接口 | 1个AC220V电源接口 |
|  | 工作环境温度 | -15～55 °C |
|  | 工作环境相对湿度 | 5％～93%RH，无凝结 |
| 外观尺寸 | 尺寸 | 约420×305×355(mm) |
|  | 重量 | 约13.5kg |

- 商务要求

  - 交付的期限和地点

1、交付的期限：合同签订后15个工作日内完成货物验收、交付使用。

2、交付的地点：广东省从化监狱。

  - 合同货物验收

1、货物验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

3、各种货物必须提供装箱清单，乙方上门安装并进行测试。

4、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担；

5、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证合同货物交付的成功完成。补货、换货的相关费用由乙方承担；

6、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

  - 交付验收标准依次序对照适用标准

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2、符合竞价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3、货物来源符合国家官方标准。

  - 货物要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

  - 履约保证金

1、履约保证金提交说明

- 时间：合同签订之日起5个工作日内；

- 金额：合同总金额的5%；

- 方式：银行转账。

2、履约保证金退还说明：

- 时间、方式和条件：乙方履行完成合同约定权利义务事项之日起15个工作日内退还，不计利息。

- 乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

3、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

（1）未按要求随货提供相关票证；

（2）货物质量验收不合格；

（3）未按甲方采购计划时间供货；

（4）未按甲方指定地点送货；

（5）货物出现质量问题，乙方不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

（6）乙方工作人员不遵守甲方单位各项管理规定。

4、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

（1）供应货物品种、品牌、型号规格或质量等级与合同不符；

（2）在包装、运输等环节不符合安全要求；

（3）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知甲方业务部门，造成无法及时联系；

（4）对甲方的售后服务通知，乙方未能在48小时内有效解决，且未能免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

5、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

（1）乙方的工作人员不遵守甲方管理规定，或造成社会不良影响；

（2）对甲方的售后服务通知，乙方未能在5天内（包含5天）有效解决，且未能免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

6、如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分或全部扣除，乙方需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

7、如乙方在合同执行过程需终止执行合同的，需提前15天以书面形式告知甲方并经甲方同意，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还，且乙方需承担赔偿甲方因此造成的损失。

  - 包装和运输

1、乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏。

2、运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

3、乙方负责将货物运输并卸载到甲方指定地点。

  - 安装人员在甲方单位范围内安装时必须遵守下列规定：

1、不得对甲方单位内设备、设施拍照、摄像或录音；

2、不得大声喧哗，影响甲方单位内人员正常工作、作息；

3、不得破坏甲方设施；

4、不得向无关人员谈及甲方工作秘密，或从事其他有碍监管安全的行为；

5、外来车辆应按指定位置停放并熄火，

6、外来人员若违反本管理规定，甲方将责成乙方将其解聘、辞退或调离，有违法行为的送司法机关处理。

7、秉承“谁安装谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

  - 安全文明要求

1、乙方在采购项目实施期间，应严格遵守国家、省、市有关安全生产、消防等法律、法规和规章制度，在用水、用电、动火等操作时，始终坚持贯彻落实安全第一的底线，做好防护、防范措施，落实安全责任，增强人员的安全生产意识，加强作业现场的组织管理，所有作业人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和甲方相关制度，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故和工伤责任事故，死亡人数为零，并确保各方人员的安全，在采购项目实施期间由于乙方的责任造成的一切人员的伤亡，均由乙方承担由此产生的一切经济、法律责任。

2、乙方须做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，人员及车辆实行持证作业，确保安全。

3、乙方须负责施工过程中所涵盖的各种安全责任（包括人身意外等），甲方一概不负任何责任。

  - 售后服务

1、保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力等不可抗拒力、人为因素等造成的除外)在质保期内由乙方负责免费上门质保。

2、保修期：保修期为3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

4、保修期内，所有产品的维修均为免费（人为损坏除外），所有产品维修为上门服务或邮寄回厂家（邮寄费用均由乙方承担），由此产生的费用均不再收取。

5、保修期内，如乙方有超过3次（不含3次）未在5天内维修完毕或未免费提供同档次的货物予甲方临时使用的情况，甲方有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

6、在采购人具备国产化改造的条件下，成交供应商需配合采购人完成执法记录仪采集站国产化适配。

  - 付款及结算方式

1、合同款支付：

- 全部合同货物到达交货地点，并验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，甲方自收到发票之日起15个工作日内向乙方支付合同总价的100%。

- 按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；

2、付款方式：银行转账。

- 其他要求

- 乙方须严格遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露甲方情况。

- 乙方的行为不得违反广东省纪委近期发布的《关于推动构建新型政商关系的若干意见》的规定，一经发现可立即终止合作，并对不廉洁的竞价企业及其负责人拉入“黑名单”，确保构建“亲”“清”新型警商关系。

- 廉洁承诺

乙方不得以任何名义和形式向甲方工作人员进行商业贿赂，包括宴请吃饭、提供金钱、馈赠礼品、提供娱乐活动等，以试图获取订单或其他形式的商业利益。

- 其他约定事项

（一）本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

（二）本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有相同的法律效力。

（三）因本合同在履行过程中如发生争议，由甲乙双方友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方公司（签章）：广东省从化监狱           乙方公司（签章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                    或授权代表人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

日期：2025年    月    日                 日期：2025年   月    日